浙江倍合德制药有限公司微通道连续化反应孵化中心环境影响报告书（简本）

## 1  项目特点

浙江倍合德制药有限公司（以下简称“倍合德公司”）成立于2010年4月，原名浙江信桥生化科技有限公司，于2020年9月完成更名，为由倍合德（香港）有限公司出资的外方独资企业，注册资金19568万元。倍合德（香港）有限公司为国际PHT的独资企业，在2015的ICIS（安迅思）全球化工分销商排名中，列第123名，国际PHT在上海设研发中心，在上海、北京、宁波设有办事机构。倍合德公司现有项目为年产36.005吨高端原料药及中间体产品技改项目(一期)、年产250吨高端药物中间体及500吨药用绿色表面活性剂TPGS-750-M建设项目、年产160吨高端药物中间体建设项目和年产100吨新冠特效药关键中间体建设项目。

根据调查可知，项目中试研发产物4-硝基苯乙腈是镇痛药左啡诺（Levorphanol）、麻醉类药物乙氧硝唑（Etonitazene）等的中间体，近年来随着4-硝基苯乙腈在口腔清洁用品领域拓展了新的用途，未来市场前景预期将会十分广阔，若能够规模化生产将给倍合德公司带来巨大的经济效益；当前市场上4-硝基苯乙腈普遍采用釜式间歇式生产，存在辅助操作时间长、工人劳动强度大、难以自主控制、传质和传热速度较慢、易造成温度和浓度不均匀，从而导致收率低和批次之间产品质量稳定性差等缺点；微通道连续生产解决了传统釜式合成方式不足和缺陷，因此开展中试研发工作迫在眉睫。其次，倍合德公司现有HAA硝化微通道已稳定运行生产，拥有熟练掌握应用微通道工艺的技术优势；因此具备了采用微通道工艺进行连续化硝化中试研发的可行性。基于小试基础上的中试研发后对微通道工艺参数进行升级完善，为后续投入大规模商业化运行能够确保产品质量的稳定性做准备。

在上述背景下，倍合德公司现拟总投资137.9746万美元，改造利用现有厂房，同时利用配套的辅助建筑及公用工程，购置先进的微通道流动化反应器和精准温度控制单元（TCU）、自动化仪表及阀门、冷凝器等设备，形成最大规模800kg 4-硝基苯乙腈的中试研发能力。

## 2  执行标准

### 2.1  环境质量标准

1）环境空气

根据《浙江省环境空气质量功能区划》，项目所在区域环境空气质量为二类功能区，因此环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；其他污染物硫酸和甲醇评价标准参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关指标；非甲烷总烃评价标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。

2）地表水

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年），杭州湾上虞经济技术开发区内河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3）地下水

依据规划环评要求，地下水标准参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

4）土壤

土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

5）声环境

项目位于工业区，项目厂界四周声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

### 2.2  污染物排放标准

1）废气排放标准

本项目废气排放执行浙江省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中污染物排放限值，其中硫酸雾和工艺产生NOx参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准要求。

2）废水排放标准

①纳管标准

本项目废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；其中总磷和氨氮入网标准执行浙江省地方标准（DB33/887-2013）《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中其他企业的标准，即为8mg/L、35mg/L限值要求；总氮纳管标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B类限值要求，即为70mg/L。

②排环境标准

绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司排放标准来自该公司排污许可证（许可证编号：91330604742925491Y001R）中DW002工业污水排放口许可排放浓度限值，排污许可证中未体现的污染物，其标准执行《污水综合排放标准》（GB/T31962-2015）中一级标准。

③雨水排放口要求

雨水排放口的CODCr、氨氮执行中共绍兴市上虞区委办公室文件（区委办〔2013〕147号文件）中标准，即CODCr≤50mg/L，氨氮≤5mg/L。

3）噪声标准

项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4）固废控制标准

危险废物收集、贮存、运输执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不执行该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

## 3  总量削减替代情况

本项目实施后覆盖替代现有已批未建“年产250吨高端药物中间体及500吨药用绿色表面活性剂TPGS-750-M建设项目”（虞环管〔2019〕17号）中HAA生产线。

## 4  项目产品方案

中试研发产物：4-硝基苯乙腈

①规模：最大800kg/a

②CAS#：555-21-5

③分子式：C8H6N2O2

④分子量：162.15

⑤外观：黄色至类白色结晶性粉末

⑥物理性质：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂；熔点113~117℃，密度1.272g/cm3。可以被还原为对氨基苯乙腈，在强碱下可以发生水解反应。

⑦结构式：

## 5  项目三废情况

表1  项目污染源强汇总一览表

| 污染类型 | 污染物 |  |  | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *废水 | 废水量 |  |  | m3/a | 419.486 | / | 419.486 |
|  | CODCr | 纳管量 |  | t/a | / | / | 0.21 |
|  |  | 外排量 |  | t/a | / | / | 0.034 |
|  | 氨氮 | 纳管量 |  | t/a | / | / | 0.015 |
|  |  | 外排量 |  | t/a | / | / | 0.006 |
| 废气 | VOCs | 苯乙腈 |  | kg/a | 少量 | 少量 | 少量 |
|  |  | 甲醇 |  | kg/a | 948.29 | 889.93 | 58.36 |
|  |  | 小计 |  | kg/a | 948.29 | 889.93 | 58.36 |
|  | NOx |  |  | kg/a | 13.796 | 10.782 | 3.014 |
|  | 硫酸雾 |  |  | kg/a | 615.659 | 560.479 | 55.18 |
| **固废 | 危险废物 | 废液 | 271-002-02 | t/a | 17.445 | 17.445 | 0 |
|  |  | 废液 | 900-404-06 | t/a | 0.62 | 0.623 | 0 |
|  |  | 废盐渣、废水处理物化污泥、废包装材料 | 900-041-49 | t/a | 18.79 | 18.792 | 0 |
|  |  | 合计 |  | t/a | 36.86 | 36.86 | 0 |
|  | 一般固废 | 废水处理生化污泥 |  | t/a | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  |  | 合计 |  | t/a | 0.02 | 0.02 | 0 |

注：*括号内为废水经绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司处理后排环境量；

**固废为产生量。

## 6  污染防治对策措施

1）废水防治措施

本次中试研发过程废水产生于离心工序；公用工程废水主要为废气处理废水和清洗废水。项目废水依托厂区内现有废水处理装置，对含盐量高废水采取蒸发脱盐预处理，预处理后工艺废水和设备清洗废水再采用芬顿氧化预处理后与其它废水混合进入污水站采用物化+二段生化进行处理，处理达标后纳管排放。

2）废气防治措施

项目产生的废气主要为NOx、硫酸雾、甲醇和苯乙腈。项目含甲醇废气采用酸吸收+碱液吸收预处理后接入厂区现有RTO装置焚烧处理后通过排气筒高空排放，其他废气采用二级还原吸收+碱液吸收预处理后接入厂区现有氧化喷淋装置采用氧化吸收+碱液吸收处理后通过排气筒高空排放。

3）固废治理措施

危险废物委托有资质单位处置，废水处理生化污泥委托处置。

## 7  项目总量控制情况

根据测算，本项目实施后排污量如下：

表2  本项目总量控制建议值

| 污染种类 | 污染物 | 单位 | 项目排放量 | 核定排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水* | 废水量 | m3/a | 419.486 | 419.486 |
|  | CODCr | t/a | 0.21(0.034) | 0.21(0.034) |
|  | 氨氮 | t/a | 0.015(0.006) | 0.015(0.006) |
| 废气 | VOCs | t/a | 0.059 | 0.059 |
|  | NOx | t/a | 0.004 | 0.004 |

本项目实施后CODCr、氨氮、NOx和VOCs总量均可在企业现有总量核定范围内平衡解决，不新增总量。

## 8  环评结论

本项目选址于杭州湾上虞经济技术开发区，符合《绍兴市生态环境分区管控动态更新方案》，并符合上虞区总体规划、杭州湾上虞经济技术开发区总体规划及其规划环评要求。项目从事4-硝基苯乙腈的中试研发，属于医药制造业，符合国家及地方产业政策，采用的生产工艺和装备技术以及资源能源利用水平等均符合清洁生产要求。落实各项污染防治措施后，污染物均能做到达标排放；项目实施后总量指标均可在企业现有总量核定范围内平衡解决，不新增总量，符合总量控制原则。各污染物经治理达标排放后对周围环境的贡献量不大，对环境保护目标的影响较小，当地环境质量仍能满足功能区要求。因此，企业应落实本次环评提出的各项治理措施、严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，加强环保管理。从环保角度而言，本项目实施可行。

## 9  主要存在的问题及重点注意事项

1、项目涉及到甲醇和苯乙腈这类较大气味物质的使用，需重点关注其废气的处理问题。

2、项目有废盐渣产出，主要成分是硫酸和硝酸，建议项目实施后加强生产管理，控制危废产出，严控危废暂存及处置管理。